Comment tester le haut-parleur de son smartphone ?

Fonctionnement : en binôme

Matériel requis : 2 smartphones qui ont les applications Androïd suivantes téléchargées au préalable à l’aide des QR-codes ci-dessous

- Générateur de son : Function Generator FG

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.functiongenerator

- Oscilloscope : Sound Oscilloscope SO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.soundoscilloscope

Réglages de chacun des smartphones :

Pour Function Generator :

EDIT: CH1

SWEEP:   START: 1 Hz	STOP: 20 kHz	TIME: 20s MODE: SINGLE->OFF

OUTPUT: les 2 sélecteurs L et R sur CH1

Puis attente des réglages de l’oscilloscope

Pour Sound Oscilloscope  :

Mode DB (décibel)

Avec la touche Time Inc (increase) : aller jusqu’à avoir une échelle de temps de 0 à 18 s (à l’affichage)

Ne pas toucher aux touches Scale

La touche Pause/Run pour le lancer d’acquisition servira aussi à l’arrêt de l’acquisition.

Expérience :

Placez les 2 appareils en regard l’un de l’autre.

Attention : synchronisez-vous (sur FG touche OUT       et sur SO touche RUN) et lancez SIMULTANEMENT.

Juste avant les 20 secondes, stoppez SO avec la touche PAUSE.

Vous avez devant vous la courbe de réponse du haut-parleur du smartphone émetteur en fonction de la fréquence.

|  | Appeler le professeur pour vérifier la courbe |
| --- | --- |

Exploitation de l’acquisition :

Etant données les échelles choisies (FG de 0 à 20 000 et SO de 0 à 20), il est aisé de faire la correspondance :

1 unité sur SO  correspond à 1 000 unités (1 000 Hz) pour FG

- Dessinez grossièrement la courbe obtenue. Il faut s’intéresser à la forme de la courbe sans mettre les irrégularités. Pour cela placer avant quelques points importants.

- Recherchez le niveau d’intensité acoustique maximal sur le smartphone (pour faciliter la lecture, déplacez la courbe en glissant l’axe des abscisses pour une lecture du niveau d’intensité sur l’axe des ordonnées : la valeur à retenir n’est pas celle notée en vert, mais celle en jaune en appliquant la proportionnalité mise en évidence au-dessus).

- Notez les coordonnées de ce maximum :

Fréquence du maximum : fmax = ………………. Hz ;  Niveau d’intensité acoustique du maximum : Lmax = ……………. dB

- Placez ce maximum sur votre croquis.

- Enlevez 3 dB à votre niveau d’intensité acoustique maximal : vous obtenez Lmax-3 = ………… dB

- Recherchez avec la méthode du glissement de l’axe des abscisses les deux fréquences correspondant à ce niveau d’intensité acoustique : les deux fréquences sont f1 = ……………… Hz  et f2 = ………………… Hz

- Reportez ces valeurs f1, f2 et Lmax-3 sur votre croquis en laissant apparents les traits de construction.

- Calculez la valeur de f2 - f1  : …………………….. Hz

- Compte tenu de cette valeur, cochez dans quelle catégorie se trouve le haut-parleur testé :

□  boomer (sons graves)			□   médium 			 □   tweeter (sons aigus)

Conclusion : caractéristiques techniques de votre smartphone

Nature du haut-parleur : …………………………………

Fréquence maximale : …………………………………….

Fréquences de coupure f1  et  f2 : ……………………………… et …………………………….

Bande passante à  – 3 dB : …………………………… (c’est la plage de fréquences optimale pour le haut-parleur)

Chaque binôme reporte au tableau, puis sur son document, les résultats qu’il a obtenu pour faciliter les comparaisons :

| Modèle testé Application Function Generator | Nature du haut-parleur | Bande passante à – 3 dB | Fréquence maximale fmax |
| --- | --- | --- | --- |

Annexes :

| Plage de fréquences | De 0 à 100Hz | De 100 à 3 500 Hz | De 3 500 Hz à 20 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature du haut-parleur | Woofer (graves) | médium | Tweeter (aigus) |

FEUILLE EXPERIENCE

| Smartphone dont on teste le haut-parleur émetteur | Smartphone enregistreur |
| --- | --- |
| Nom du modèle : …………………………………………………. |  |
| Application : Générateur de son FG Function Generator | Application : Oscilloscope : Sound Oscilloscope SO |
| Côté haut-parleur | Côté micro |
|  | La courbe obtenue correspond au smartphone de gauche (émetteur) |