Nom, prénom :

Note :                 /  20

Arduino : synthèse additive des couleurs

Couleurs primaires :

Les trois couleurs primaires sont …………………….., …………………… et …………………. .

A partir de ces 3 couleurs, on peut synthétiser toutes les couleurs.

Activité : synthétiser toute une série de couleurs à partir d’une Diode Electro-Luminescente Rouge Vert Bleu

Liste du matériel :

- Une carte Arduino UNO (et son câble USB),

- Une LED RGB à cathode commune,

- Trois résistances de ……… Ω ( code couleur : rouge, rouge, marron), consulter l’annexe pour déterminer la valeur de la résistance

- Une plaque d'essai et 4 fils pour câbler notre montage.

Réaliser le circuit ci-contre :  bien suivre le schéma

- La plus longue broche de la DEL est reliée à la terre (GND) sur Arduino

- La broche seule à gauche est reliée à une résistance elle-même reliée à la borne 9 de l’Arduino

- La broche à droite de la plus grande est reliée à une résistance elle-même reliée à la borne 10.

- La broche la plus à droite est reliée à une résistance elle-même reliée à la borne 11.

Faire vérifier le montage par le professeur

Le réglage de la DEL RVB s’effectue à partir d’un microcontrôleur Arduino. Le programme permettant de contrôler la DEL est le suivant :

Recopier le programme suivant, les couleurs du texte vont se modifier seules. Bien vérifier chaque ligne.

Appeler le professeur afin de valider votre programme      □

Brancher la prise USB de l’Arduino sur l’ordinateur

Vérifier et Téléverser

Résultats :

La diode s’allume 2 s ( …………. ms ) en …………….. puis s’éteint 1 s ( …………… ms )

Modifier le programme (uniquement la zone modifiable) pour que la diode s’allume avec la couleur désirée, compléter le tableau :

// partie du programme modifiable

displayColor(255 , 0 , 0 );

delay(2000);

displayColor(0, 0, 0);

delay(1000);

// fin de la partie modifiable

| Modification programme | Couleur obtenue | Vérification par le professeur |
| --- | --- | --- |
|  | Vert |  |
|  | Bleu |  |
|  | Jaune |  |
|  | Magenta |  |
|  | Cyan |  |
|  | Blanc |  |
|  | Violet |  |

Bonus :

Modifier le programme en remplaçant toutes les lignes de la zone modifiable par :

for (int i=0; i <= 255; i++){

displayColor(0 , i , i );

delay(30);

}

Expliquez ce que vous observez.

Annexes :

Animation flash pour faire varier les couleurs :

https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/Maths-Sciences/Ressources_Pedagogiques/Sciences/Fichiers_animation/SyntheseAdditive.swf

Présentation d’Arduino :

Programme de base ->

Ordre de mise en service de la carte Arduino

- Faire vider la carte Arduino par le professeur

- Ne pas brancher le câble USB

- Réalisation du circuit avec branchement sur les ports Entrée/Sortie de l’Arduino

- Ecriture du programme

- Vérification du programme             le programme demande l’enregistrement du programme : accepter

- Branchement du câble USB

- Téléverser le programme

// initialisation : partie du programme réalisé 1 seule fois

// le port 13 est en mode « sortie », le port va émettre une tension.

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

}

// la boucle infinie (loop)

void loop() {

// le port 13 est alimenté en +5V niveau « haut »

digitalWrite(13, HIGH);

// délai de 1000ms soit 1s

delay(1000);

// la boucle (loop) : le port 13 n’est pas alimenté (GND) niveau « bas »

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000);

}

Code couleur des résistances

Exemple :  2 6 x 10 = 260 Ω

| 1er anneau | 2ème anneau | 3ème anneau | Valeur de la résistance |
| --- | --- | --- | --- |
| Couleur : Rouge | Couleur : Rouge | Couleur : Marron | R = Ω |
| 1er chiffre = | 2ème chiffre = | Coefficient multiplicateur : |  |