| Thématique | Vie sociale et Loisirs | 1ère BAC PRO |
| --- | --- | --- |
| Séquence | Fraude à l’assurance ? |  |

Sur les lieux d’un accident, un expert en assurance auto a déterminé que la distance d’arrêt du véhicule a été de 100 m. L’enquête a montré que le conducteur était sobre. On sait que la route bitumée sèche, au moment de l’accident, est plate et qu’il roulait sur une route limitée à 90 km/h.

La distance d’arrêt est fonction de la vitesse initiale, de la pente et du coefficient d’adhérence (valeur comprise entre 0 et 1) de la chaussée.

En prenant un temps de perception-réaction de 2 secondes, la distance d’arrêt s'obtient aisément à partir de la relation suivante :

|  | v : vitesse en mètres par seconde g : 9,81 m/s² (accélération de la pesanteur) Ca : coefficient d’adhérence p : pente du profil en long (en m/m) |
| --- | --- |

### Coefficient d’adhérence :

Le coefficient de frottement longitudinal a une influence directe sur les distances de freinage. Il dépend de la nature et de l'état du revêtement :

- Sur route sèche:

- 0,8 pour un béton bitumineux propre et sec

- 0,7 pour un revêtement moyen

- 0,6 pour un pavé sec

- Sur route mouillée, ce coefficient est divisé par deux.

En utilisant les informations données ci-dessus, le conducteur était-il en infraction ?

Si oui, à quelle vitesse roulait-il ?

Proposer une méthode pour répondre à cette problématique.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

A partir des documents :

  - Donner la valeur du coefficient d’adhérence Ca ? …………………………………………….…….

1.2.    Donner la valeur de la pente p ?……………………………………………………………….…..…

2. Exprimer la distance d’arrêt DA en fonction de la vitesse v.

…………………………………………………………………………………………………………………….

On peut modéliser cette expression par la fonction f telle que f(x) =

3.1. A quelle grandeur physique correspond x ? ……………………………….………………………….

3.2. A quelle grandeur physique correspond f(x) ? ………………………….…………………………….

4. Tracer cette fonction sur intervalle [-70 ; 40] à l’aide du logiciel

Réponse à la problématique: trouver la valeur de la vitesse correspondant à une distance d’arrêt de 100 m

Pour cela répondre aux questions suivantes.

5.1. Dézoomer si nécessaire.

5.2. Tracer la fonction y = 100

5.3. A l’aide de l’intersection de 2 objets,   donner les coordonnées des  points d’intersection.

…………………………………………………………………………………………………….…………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……….

5.4. En déduire la vitesse du conducteur en m/s. Justifier

………………………………………………………………………………………………………….………….

5.5. La convertir en km/h.

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Répondre au problème posé : le conducteur était-il en infraction ?

……………………………………………………………………………………………………………………..

Mais comment résoudre algébriquement (par calcul)  l’équation =100 ?

II.  Etude d’une fonction polynôme du second degré du type f(x) = ax² + bx +c

A - Création de la courbe de la fonction f(x) = ax² + bx +c à l’aide du logiciel GEOGEBRA.

|  | Consulter la notice |
| --- | --- |

- Dans la barre d’outils, activer l’onglet « Curseur » puis créer les curseurs a, b et c en tant que nombres ; pour l’incrémentation : saisir 0.5.

- Dans la fenêtre « Saisir » entrer « f(x) = ax² + bx +c», puis cliquer sur Entrer.

- Donner le nom de la courbe obtenue. ………………………………………………………………………………

- Placer le curseur « a » sur zéro (0), puis observer la courbe.

  - Quelle remarque peut-on faire ? ………………………………………………………………………..

  - En déduire une condition suffisante nécessaire et suffisante pour qu’une fonction polynôme soit du second degré. ………………………………………………………………………………………

5.   Faire varier le curseur a. Quelle influence a-t-il sur les variations de la fonction ?

……….……………………………………………………………………………………………………………

Tracer un tableau de variations pour chacune des situations.

a ………					a ………

La fonction admet un ……………………………..        La fonction admet un ……………………………..

6.  Faire varier les autres curseurs et observer la position de la courbe par rapport à l’axe des abscisses.

La courbe peut être :

- ……………………………………………………………………………….………………………………

- ……………………………………………………………………………….………………………………

- ……………………………………………………………………………….………………………………

# Notice « GEOGEBRA »

Curseur « a » installé

Saisie de f(x) = a*x^2+b*x+c

Repérer les valeurs de  a ; b  et c

Calculer

=

Si

Si

L’équation n’a pas de solution

L’équation a une solution unique :

Signe de

Si  > 0

L’équation a deux solutions distinctes : et

.

Résoudre l’équation du problème de départ =100 puis conclure.

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………